Ausschreibungstext SIRAX BM1250

Multifunktionales Messgerät für Netzparameter

für die Messung, Überwachung und Analyse von Starkstromnetzen

Netzformen	Einphasig, 2-Leiter-Netz

Dreiphasig, 3-/4-Leiter-Netz ungleichbelastet

Messeingang	Nennspannung 57,5…346,4VLN, 100…600VLL

Nennstrom 1A / 5A

45…65Hz

Schutzklasse	II

Messkategorie	CATIII 300V

Grundgrössen	Ströme (I1,I2,I3,IN,ISystem); Spannungen (U1,U2,U3,USystem,U12,U23,U31);

Frequenz; Leistungen (P1,P2,P3,ΣP,Q1,Q2,Q3,ΣQ,S1,S2,S3,ΣS); Leistungsfaktor (PF1,PF2,PF3,ΣPF); Phasenwinkel Cosϕ1,Cosϕ2,Cosϕ3,ΣCosϕ)

Zähler	Wirkenergie Kl.0,2s, Blindenergie Kl.2, Scheinenergie Kl.1, Betriebsstundenzähler

Netzanalyse	THD_U, THD_I, Oberschwingungen bis zur 31. harmonischen

Messunsicherheit	U,I,F: 0,2%; P,S: 0,2%; Q: 1,0%; THD: 3,0%

Ein-/Ausgänge	2 Relaisausgänge (frei wählbar für Limit-, Puls- oder Timerausgang)

Schnittstelle	Modbus/RTU (RS485)

Messwertanzeige	LCD-Display

Parametrierung	via Taster oder Modbus/RTU

Hilfsenergie	100…550V AC/DC

Gehäuse	Gehäuse für Schalttafeleinbau 96x96 (Front), Einbautiefe 52mm oder 70mm
IP54 (Front), IP20 (Gehäuse/Klemmen), UL94 V-0

Typ	SIRAX BM1250

Hersteller	Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

http://www.camillebauer.com