Ausschreibungstext SIRAX BT5400

Programmierbarer Messumformer für Leistung

Netzformen	Einphasig

3-Phase 3-Leiter gleich- oder ungleichbelastet

3-Phase 4-Leiter gleich- oder ungleichbelastet

Messeingang	Nennspannung 100…500V

Spannungswandler Primärwert 100…692kV

Nennstrom 1…5A

Stromwandler Primärwert 1…9999A

Nennfrequenz 25…60Hz

Schutzklasse	II

Messkategorie	CATIII ≤300V

Genauigkeits-

klasse	0,2%

Leistungsfaktor	0,5%

Ausgänge	Linearisierung linear oder mit Knick

Bereich unipolar 0…20mA/4…20mA oder 0…10V

Bereich bipolar -20…0…20mA oder -10…0…10A

Schnittstelle	Modbus/RTU (RS485)

Messwertanzeige	LCD-Display

Parametrierung	via Taster oder Modbus/RTU

Hilfsenergie	60…300V AC/DC ±5%

Gehäuse	Gehäuse für DIN RAIL Hutschienenmontage 78,5x65,5x106,5 mm,
IP40 (Front), IP20 (Gehäuse/Klemmen), UL94 V-0

Typ	SIRAX BT5400

Hersteller	Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

http://www.camillebauer.com