Ausschreibungstext SIRAX BT5100

Programmierbarer Messumformer für Spannung

Netzformen	Einphasig

Messeingang	Nennspannung 57…500V

Spannungswandler Primärwert 57…400V

Nennfrequenz 45…65Hz

Schutzklasse	II

Messkategorie	CATIII ≤300V

Genauigkeits-

klasse	0,2%

Ausgänge	Linearisierung linear oder mit Knick

Bereich 0…20mA/4…20mA oder 0…10V

Schnittstelle	Modbus/RTU (RS485)

Messwertanzeige	LCD-Display

Parametrierung	via Taster oder Modbus/RTU

Hilfsenergie	60…300V AC/DC ±5%

Gehäuse	Gehäuse für DIN RAIL Hutschienenmontage 43,75x65,5x106,5 mm,
IP40 (Front), IP20 (Gehäuse/Klemmen), UL94 V-0

Typ	SIRAX BT5100

Hersteller	Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

http://www.camillebauer.com